数字式电压相位、相序测量仪

难度系数:1.05

- 任务

设计制作一个测量多路电压相位差及相序的仪表

- 要求

电力系统变电站中的继电保护与控制设备，需要实时测量三相交流电压之间的相位差，以监视三相是否平衡；获得三相交流电压之间的相位差后，就可以知道三相交流电的相序是否为正序，如果反相序的话，应给出告警信号。

结构示意图如下。

- 基本要求

- 可以测量三路同频率的电压输入信号之间的相位差，固定以第一路输入电压为相位基准；

- 电压输入信号为正弦信号，幅值范围30V～50V，频率范围45Hz～55Hz；

- 输入阻抗≥100kΩ；

- 具有相位差的数字显示功能，读数范围为0.0°～359.9°；

- 相位差测量误差≤2°；

- 具有反相序告警指示功能。

- 发挥部分

- 具有相位差过大报警功能，越限定值可设置，设置范围0.0°～150.0°；

- 可以适应输入信号频率范围20Hz～200Hz；

- 相位差测量误差≤1°。

- 评分标准

四、评分标准

|  | 项 目 | 主要内容 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计报告 | 方案论证与设计 | 整体方案设计 | 15 |
|  |  | 模块方案比较 |  |
|  | 电路设计 | 系统组成和理论计算 | 15 |
|  |  | 模块电路 |  |
|  | 测试结果 | 测试数据完整性 | 10 |
|  |  | 测试结果分析 |  |
|  | 报告要求 | 摘要 | 10 |
|  |  | 正文结构完整性 |  |
|  |  | 图表的规范性 |  |
|  | 总分 |  | 50 |
| 基本部分 | 完成第（1）项 |  | 10 |
|  | 完成第（2）项 |  | 10 |
|  | 完成第（3）项 |  | 10 |
|  | 完成第（4）项 |  | 10 |
|  | 完成第（5）项 |  | 10 |
|  | 完成第（6）项 |  | 10 |
|  | 总分 |  | 60 |
| 发挥部分 | 完成第(1)项 |  | 15 |
|  | 完成第(2)项 |  | 10 |
|  | 完成第(3)项 |  | 15 |
|  | 总分 |  | 40 |