网络阻抗测试仪

难度系数:1.0

一、任务

设计并制作一个简易网络阻抗测试仪，用于测量一端口无源网络的交流阻抗特性。

二、要求

1．基本要求

（1）设计并制作一正弦波信号源，要求：

① 正弦信号输出频率范围100Hz～200Hz，信号频率可设置、可步进。

② 正弦信号输出幅度2±0.1V（Vpp）。

③ 正弦信号输出频率值、幅度值能够显示。

（2）设计并制作一端口无源网络交流阻抗特性测试仪，能够测量一端口网络的阻抗模|Z|和阻抗角φ，并显示测量结果。

（3）阻抗模和阻抗角测量误差的绝对值小于理论计算值的5%。

2．发挥部分

（1）能够判断被测网络结构（串联、并联）。

（2）能够判断被测网络性质（容性、感性）。

（3）能测量并显示被测网络的谐振频率点。

（4）其它创新性设计。

三、说明

1.被测无源网络由电阻、电容、电感构成；每个网络中有两个元件，两者串联或并联。

2.当输入激励频率在100Hz—200Hz范围内时，网络的阻抗模在100Ω—500Ω范围内，阻抗角φ在±90º范围内。

3.所设计制作的网络阻抗测试仪需留出连接被测网络模块的接口，且能方便更换被测阻抗模块。

4.测试评审时对现场提供的标准模块进行测试。

四、评分标准

| 设计 报告 | 项 目 | 主要内容 | 分数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 系统方案 | 总体结构与方案设计 | 10 |
|  | 理论分析与计算 | 测量方法 数据处理原理分析、计算 | 10 |
|  | 电路与程序设计 | 测量电路设计 、测量电路精度要求分析、 测量数据处理 程序设计及其流程图 | 15 |
|  | 测试方案与测试结果 | 测试方案及仪器 测试数据完整性；测试结果分析 | 10 |
|  | 设计报告结构及规范性 | 摘要；设计报告正文的结构 图表的规范性 | 5 |
|  | 总分 |  | 50 |
| 基本 部分 | 完成第（1）项 |  | 20 |
|  | 完成第（2）项 |  | 25 |
|  | 完成第（3）项 |  | 15 |
|  | 总分 |  | 60 |
| 发挥 部分 | 完成第（1）项 |  | 10 |
|  | 完成第（2）项 |  | 10 |
|  | 完成第（3）项 |  | 10 |
|  | 完成第（4）项 |  | 10 |
|  | 总分 |  | 40 |