室内30天24小时空气质量监测器

难度系数：1.0

- 任务

室内和室外的空气质量，在全世界引起了关注；设计一个其体积不大于一台笔记本电脑的空气质量监测仪，可应用于家庭、会议室、候车室以及大中小学的课堂上；一天24小时运转，可以连续记录和显示一个月或者更长的时间跨度内，室内空气质量的优劣，以数据和波动曲线两种方式记录和显示。

- 要求

- 基本要求

- 可保存一个月的数据（每天24小时，采样间隔为5秒）。

- 具有四种级别三种不同色彩LED指示灯，绿色：良好，黄色：临界值，红色：空气质量超标，声音报警表示严重超标。

- 可以用吸烟者喷出的烟雾或扫地时扬起的尘埃检测设备的有效性。

- 发挥部分

- 在上位机上能利用现有的检测数据绘制空气质量变化曲线。

三、评分标准

|  | 项 目 | 主要内容 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计报告 | 方案论证与设计 | 整体方案设计 | 15 |
|  |  | 模块方案比较 |  |
|  | 电路设计 | 系统组成和理论计算 | 15 |
|  |  | 模块电路 |  |
|  | 测试结果 | 测试数据完整性 | 10 |
|  |  | 测试结果分析 |  |
|  | 报告要求 | 摘要 | 10 |
|  |  | 正文结构完整性 |  |
|  |  | 图表的规范性 |  |
|  | 总分 |  | 50 |
| 基本部分 | 完成第a项 |  | 20 |
|  | 完成第b项 |  | 25 |
|  | 完成第c项 |  | 25 |
|  | 总分 |  | 70 |
| 发挥部分 | 完成第a项 |  | 30 |
|  | 总分 |  | 30 |

四、说明

- 单片机的种类可任意选择。

- 可用电池供电。

- 可以利用扬声器报警。

可使用光学粉尘传感器为核心元件来设计。