小型热带观赏鱼振动式喂鱼机

难度系数:1.0

一、任务

矩形玻璃鱼缸的最小尺寸为：长220mm、宽150mm、高170mm（水深140mm）,玻璃厚度为3mm。

鱼饲料（简称：鱼料）的大小：小粒的为直径1mm左右（每次投喂大约20粒），大粒的直径4mm左右（每次投喂大约10粒）。

设计一套振动式喂鱼机，鱼料仓内存储能够投喂7～10次的鱼料，每天选择合适的适的时间（该时间可以设定）投喂1～5次（该次数可以设定），每次的投喂量由振动的时间（固定振幅、改变振动的持续时间，该时间可以设定）或振幅来控制（固定振动的持续时间、改变振幅，该振幅可以设定）。

振动元件可以借用其它电器上的，例如手机振动电机、蜂鸣器、电磁铁、喇叭等，也可以自己制作。

二、要求

  - 基本要求

  - 时钟至少能设定时、分、秒。

  - 停电时可以不喂鱼，但时钟必须正常走。

  - 电源电压只能选择5v或12v，电流不限。

  - 能喂一种大小的鱼料（注意大鱼料的料仓也要大些，保证至少喂7天）。

  - 夜间不能喂鱼。

  - 不能喂太多导致鱼撑死或造成水质严重恶化（避免：一次漏完）。

  - 还没有喂的鱼料不能受潮（不能在水面的正上方长时间暴露）。

  - 发挥部分

    - 电池与交流220v市电两用（有充电电路），停电时用电池也可以喂鱼。

    - 能喂大小不同的鱼料。

    - 能记录实际喂鱼时间、喂料量。

三、说明

      - 尽量不用木材（易腐烂）和铁（易生锈，但镀锌的铁螺丝钉可以用）。

      - 尽量防止漏电(有漏电保护措施)、起火。

      - 实验重点放在两个方面：振动式喂料的可控性和钟控作用的实用性。

四、评分标准

|  | 项 目 | 主要内容 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计报告 | 方案论证与设计 | 整体方案设计 | 15 |
|  |  | 模块方案比较 |  |
|  | 电路设计 | 系统组成和理论计算 | 15 |
|  |  | 模块电路 |  |
|  | 测试结果 | 测试数据完整性 | 10 |
|  |  | 测试结果分析 |  |
|  | 报告要求 | 摘要 | 10 |
|  |  | 正文结构完整性 |  |
|  |  | 图表的规范性 |  |
|  | 总分 |  | 50 |
| 基本部分 | 完成第（1）项 |  | 10 |
|  | 完成第（2）项 |  | 10 |
|  | 完成第（3）项 |  | 10 |
|  | 完成第（4）项 |  | 10 |
|  | 完成第（5）项 |  | 10 |
|  | 完成第（6）项 |  | 10 |
|  | 完成第（7）项 |  | 10 |
|  | 总分 |  | 70 |
| 发挥部分 | 完成第(1)项 |  | 10 |
|  | 完成第(2)项 |  | 10 |
|  | 完成第(3)项 |  | 10 |
|  | 总分 |  | 30 |