应用于称重传感器的三积分测量电路设计制作

难度系数:1.1

一、任务

设计并制作应用于称重传感器的三积分测量电路。在测量称重传感器上由应变片组成的电阻桥时，三积分电路是高精度测量的理想电路，继承了双积分电路抗干扰能力强、精度高、不需要高精度参考电压源的特点，同时大幅提高了测量速度。三积分称重传感器测量电路在国内包装、称重、汽车衡器等领域应用极为广泛，但相关文档极少，需要学生查阅大量文献后进行理论计算、电路计算等工作。

二、要求

1．基本要求

- 可以测量称重传感器应变片的差分输出电阻，使用示波器可以观察到完整的三积分波形。

- 具有显示电路，可以实时显示称重传感器加一定重量后测量得到的内码值，内码满量程值应不小于1000，推荐在10000-200000范围内。

- 在加在传感器上的电源电压由6V变化至15V范围内，显示的内码值应保持近似不变，变化范围小于标准测量内码值（传感器电源电压为12V时）的±5%

- 每秒钟最少可以进行16次测量。

2．发挥部分

- 长线补偿功能：在连接测量电路和称重传感器的每根线上均串连一定电阻，模拟现场传感器距离称重仪表距离远的情况，测量数据变化应小于1%，并且测量值应稳定。

- 显示部分可以将测量得到的内码值转换为重量显示，即可以在内码显示和重量显示之间进行切换；

- 使用标准2KG重量物体进行测量并显示重量值，误差应在1%以内。

- 其他。

三、说明

- 三积分电路模拟部分可由运算放大器、模拟开关等器件组成，数字控制部分可由数字逻辑电路、GAL、CPLD、FPGA、单片机或数字信号控制器实现。

- 本题目的难点在模拟积分电路设计、计算、控制算法、控制时序及无源器件选择等方面。

- 测试时使用的电源为可调稳压直流电源。

- 电路中应留有示波器接入测试点，以方便对三积分波形进行测试。

- 电路对外接口应为压线式，以方便接入稳压电源（2根）、至称重传感器的电源（2根）、称重传感器输出（2或4根）及其他必要的线路。

四、评分标准

| 设计 报告 | 项 目 | 主要内容 | 分数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 系统方案 | 比较与选择；方案描述 | 10 |
|  | 理论分析与计算 | 三积分电路的工作原理、控制算法和控制时序 | 10 |
|  | 电路与程序设计 | 主控制器电路图 模拟电路设计图 ；程序设计 | 15 |
|  | 测试方案与测试结果 | 测试方案及测试条件、波形图、 测试结果完整性；结果分析 | 10 |
|  | 设计报告结构及规范性 | 摘要；设计报告正文的结构 图表的规范性 | 5 |
|  | 总分 |  | 50 |
| 基本 部分 | 完成第（1）项 |  | 15 |
|  | 完成第（2）项 |  | 15 |
|  | 完成第（3）项 |  | 15 |
|  | 完成第（4）项 |  | 15 |
|  | 总分 |  | 60 |
| 发挥 部分 | 完成第（1）项 |  | 15 |
|  | 完成第（2）项 |  | 15 |
|  | 完成第（3）项 |  | 10 |
|  | 总分 |  | 40 |