单相逆变电源

难度系数：1.0

一、任务

设计并制作输出电压为36VAC的单相正弦波逆变电源，输入为12VDC电源，负载为阻性。结构框图如下图所示。

二、要求：

2.1 基本要求

（1）在额定输入电压Ui=10~14.5V下，输出电压UORMS=36±1V，频率fO=50±0.5Hz，额定满载输出功率50W；

（2）输出正弦波电压，THD≤3%；

（3）满载情况下，逆变效率≥83%；

（4）具有输入过压、欠压保护功能，欠压保护点9±0.5V，过压保护点16±0.5V。当满足过压、欠压条件时，关闭输出；

（5）输出过流保护功能，动作电流Io=1.6±0.1A。

2.2 发挥部分

- 进一步提高逆变器效率，≥90%；

- 输出正弦波电压THD≤1%；

- 输出频率可调20~100Hz；

- 具有输出短路保护功能，可自恢复，具有工作及保护指示；

- 其他。

三、说明

- 输入电源可来自直流稳压电源，或者采用调压器+隔离变压器+整流+滤波得到；

- 系统供电全部采用Ui供给，不得另外提供其他电源。

- 不得使用电源类产品改制，不得采用各种电源和逆变模块，不得采用各类集成功率放大电路。

- 不得采用SPWM专用芯片。

- 注意作品制作工艺，留出测试端口。

- 尽可能降低制作成本。

- 测试开始后，不允许对电路进行任何调整。

四、评分标准

|  | 项目 | 评分 |
| --- | --- | --- |
| 报 告 | 1. 方案论证 2．关键技术指标的设计保证措施及关键技术分析等。 3．单元电路的工作原理，必要的理论计算等。 4. 测试方法及测试数据分析等。 5. 报告的完整性和规范性 | 30分 |
| 基 本 部 分 | 完成（1） | 21分 |
|  | 完成（2） | 10分 |
|  | 完成（3） | 10分 |
|  | 完成（4） | 6分 |
|  | 完成（5） | 3分 |
| 发 挥 部 分 | 完成（1） | 12分 |
|  | 完成（2） | 12分 |
|  | 完成（3） | 12分 |
|  | 完成（4） | 9分 |
|  | 完成（5） | 5分 |

可以把难度系数适当提高一些，因为实现基本要求和发挥部分中的技术指标时，学生需要通过增加技术和测量手段来实现，有一定难度。建议对负载情况做详细说明；将报告调整为50分（满分150），并分段计分；分值不易过细，以5分为一个阶段较好。