温度自动控制系统

难度系数：1.05

- 任务

设计并制作一个温度自动控制系统，控制一封闭木盒内的温度（其内空间为100mm×100mm×100mm）。

在木盒左侧面的中间开一个安装半导体致冷器件的窗口（尺寸与致冷器件一致），致冷器件的外侧面涂敷导热硅脂并加散热片, 致冷器件的内侧面也允许加散热片,但厚度不能超过20mm；在木盒顶部的中间钻两个小孔，其中一个用于插入温度自动控制单元的温度传感器，另一个用于盒内温度的检测；在木盒右侧面采用透明有机玻璃，以便观察。其系统的示意图如图1所示。

致冷器件

温度检测孔

60mm  40mm

有机玻璃面

温度自动

控制单元

100mm

温度传感器

散热片

100mm

图1  温度自动控制系统示意图

二、要求

- 基本要求

（1）温度可调节范围为5℃～35℃，最小设定分度为1℃。

（2）具有温度显示功能，分辨率为0.1℃。

（3）当温度达到某一设定值并稳定后，盒内温度的波动控制在±2℃以内。要求温度调控达到稳定状态时，必须给出声或光提示信号。

（4）当设定的调节温差为15℃时, 要求达到稳定状态的调节时间小于等于3分钟，稳定状态下的温度波动在±2℃以内。

- 发挥部分

（1）当温度达到某一设定值并稳定后，盒内温度的波动控制在±1℃以内。

（2）当设定的调节温差为15℃时, 尽量减少达到稳定状态的调节时间，并要求超调量不超过3℃，稳定状态下的温度波动在±1℃以内。

（3）能记录并实时显示温度调节过程的曲线, 显示的误差绝对值小于2℃。

（4）其他。

三、说明

（1）木盒的材料采用厚度小于10mm的木板。

（2）采用陶瓷平板型半导体致冷器件实现制冷或加热，如果单片功率不够允许多片串联。

（3）盒内温度检测采用具有温度测量功能的数字万用表（测评时自带）。

（4）当温度达到稳定状态的提示信号出现后立即检测调控的温度值，每次检测时间延续60s，以记录温度波动的最大值。

（5）设计报告正文中应包括系统总体框图、核心电路原理图、主要流程图、

主要的测试结果。完整的电路原理图、重要的源程序用附件给出。

四、评分标准

|  | 项 目 | 主要内容 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计报告 | 方案论证与设计 | 整体方案设计 | 15 |
|  |  | 模块方案比较 |  |
|  | 电路设计 | 系统组成和理论计算 | 15 |
|  |  | 模块电路 |  |
|  | 测试结果 | 测试数据完整性 | 10 |
|  |  | 测试结果分析 |  |
|  | 报告要求 | 摘要 | 10 |
|  |  | 正文结构完整性 |  |
|  |  | 图表的规范性 |  |
|  | 总分 |  | 50 |
| 基本部分 | 实际制作完成情况 |  | 50 |
|  | 总分 |  | 50 |
| 发挥部分 | 完成第(1)项 |  | 10 |
|  | 完成第(2)项 |  | 20 |
|  | 完成第(3)项 |  | 10 |
|  | 其他 |  | 10 |
|  | 总分 |  | 50 |