- 双向电子超声测距尺

难度系数:1.0

一、任务

设计并制作一个具有前后两对超声换能器、能完成双向测距并显示各种参数的电子超声测距尺，用于测量房间相对两墙壁之间的距离。

二、要求

1．基本要求

（1）设计并制作一个双向超声尺，能实现双向测距，要求提出合理的测量方案，避免超声信号的相互干扰。。

（2）设计并制作一个人机界面，分别显示前后距离值、当前温度值以及经过必要处理（求和、误差校正等）的总距离；

（3）要求电池供电（3～12V，除蓄电池外电池规格不限），提出低功耗措施；

（4）测距距离要求：测距装置离前后两墙（或天花板与地板）的距离介于0.5m～5m之间，在该测量范围内测量误差<1％+3cm，显示的两墙间距值测量误差<1％+5cm；

2．发挥部分

（1）设计制作大动态AGC（自动增益控制）电路或者程控增益放大电路，将测距的有效距离提高至10m以上。

（2）提出并实现减少盲区的措施。

（3）提高测量精度，要求单独一个方向的测量误差<0.5％+2cm，显示的两墙间距值测量误差<0.5％+3cm。

三、评分标准

|  | 项 目 | 主要内容 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计报告 | 方案论证与设计 | 整体方案设计 | 15 |
|  |  | 方案比较 |  |
|  | 电路设计 | 系统组成和理论计算 | 15 |
|  |  | 具体电路 |  |
|  | 测试结果 | 测试数据完整性 | 10 |
|  |  | 测试结果分析 |  |
|  | 报告要求 | 摘要 | 10 |
|  |  | 正文结构完整性 |  |
|  |  | 图表的规范性 |  |
|  | 总分 |  | 50 |
| 基本部分 | 完成第(1)项 |  | 15 |
|  | 完成第(2)项 |  | 20 |
|  | 完成第(3)项 |  | 15 |
|  | 完成第(4)项 |  | 20 |
|  | 总分 |  | 70 |
| 发挥部分 | 完成第(1)项 |  | 10 |
|  | 完成第(2)项 |  | 10 |
|  | 完成第(3)项 |  | 10 |
|  | 总分 |  | 30 |