电动消防车

难度系数：1.05

一、任务

设计制作一个电动消防车，能到消防场地任意地点进行灭火作业。以蜡烛模拟火源，火源随机分布在场地中，消防场地如图1所示。

障碍物

黑色线条

蜡烛

车库出口

180cm

120cm

30cm

30cm

车库

车库

图1：消防场地示意图

二、要求

1. 基本要求

（1）在场地中随机放置一只蜡烛。消防车从车库启动，计时开始，消防车同时发出出库声音提示。消防车从车库出口驶出车库，自动行走到距离火源10cm以内区域，发出火警声音提示，停车3秒钟。

（2）消防车执行灭火工作，灭火完毕后，发出火灭声音提示。

（3）消防车经由车库出口自动返回到车库，停稳后，发出返库声音提示，计时结束。

（4）上述过程用时少于1.5分钟。

2. 发挥部分

（1）在场地中随机放置三只蜡烛。消防车从车库启动，计时开始，消防车同时发出出库声音提示。消防车从车库出口驶出车库。

（2）消防车能够找到一个火源，并自动行走到距离火源10cm以内区域，发出火警声音提示，停车3秒钟。然后消防车执行灭火工作，灭火完毕后，发出火灭声音提示。

（3）再寻找下一个火源，重复过程（2），直到三个火源都被扑灭。

（4）扑灭三个火源后，消防车经由车库出口自动返回到车库，停稳后，发出返库声音提示，计时结束。

（5）上述过程用时少于5分钟。

三、说明

1. 消防场地为白色背景，尺寸为180cm×120cm。按图中位置配置黑色线条，线条宽度为1.7cm30%。但场地边界不允许配置线条。场地内外均不允许再设置任何其他的引导措施。

2. 障碍物为白色，尺寸为：长×宽×高=56cm×15cm×15cm，障碍物必须按图对称牢固固定在场地上，位置如图1所示。消防车运行过程中，不允许碰到障碍物，否则扣分。

3. 车库地面为红色，车库尺寸为30cm×30cm。出发前，要求车的整体在车库内；返库时，车头向里或向外自定，车的整体应在车库内，否则扣分。

4. 车的长宽高分别不大于25cm、25cm、25cm，电池供电，在一次测试中不允许更换电池。

5. 如果消防车车身整体驶出消防场地，则终止测试。如果消防车部分车体驶出消防场地超过10秒不能自动完全返回，则终止测试。

6. 蜡烛直径不小于12mm，高度5~20cm，灭火方式不限（但不允许喷洒液体等弄脏场地或影响消防车运行和测试的物质）。灭火时每次只允许扑灭一个蜡烛，多灭扣分。消防车运行过程中碰倒未扑灭蜡烛停止测试，碰倒已灭蜡烛扣分。

7. 在消防车发出火警声音提示前，禁止灭火作业，在发出火灭提示音的同时，即停止灭火作业，否则不予测试。

8. 在测试过程中如果出现失误，允许消防车重新运行一次。

9. 按照灭火过程中功能的完成情况和完成时间来计算成绩。

10.出库声音、返库声音、火警声音、火灭等声音提示是消防车各种功能和计时的确认信号，音量要足够大。

四、评分标准

|  | 项 目 | 主要内容 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计报告 | 方案论证与设计 | 整体方案设计 | 15 |
|  |  | 模块方案比较 |  |
|  | 电路设计 | 系统组成和理论计算 | 15 |
|  |  | 模块电路 |  |
|  | 测试结果 | 测试数据完整性 | 10 |
|  |  | 测试结果分析 |  |
|  | 报告要求 | 摘要 | 10 |
|  |  | 正文结构完整性 |  |
|  |  | 图表的规范性 |  |
|  | 总分 |  | 50 |
| 基本部分 | 完成第（1）项 |  | 10 |
|  | 完成第（2）项 |  | 10 |
|  | 完成第（3）项 |  | 10 |
|  | 完成第（4）项 |  | 15 |
|  | 总分 |  | 50 |
| 发挥部分 | 完成第(1)项 |  | 5 |
|  | 完成第(2)项 |  | 5 |
|  | 完成第(3)项 |  | 15 |
|  | 完成第(4)项 |  | 15 |
|  | 完成第(5)项 |  | 10 |
|  | 总分 |  | 50 |